DC-DC SYNCHRONOUS ALÇALTICI DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI, ANALİZİ ve BENZETİMİ

2025

LİSANS TEZİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Gökberk Güçin

Ad SOYAD tarafından hazırlanan “TEZİN ADI” başlıklı bu tezin Lisans Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

xx/xx/201x

Doç. Dr. Ozan GÜLBUDAK

Tez Danışmanı,

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ünvan. Ad SOYAD                                                                                        ..…….………...

xxxx Üniversitesi xxx Mühendisliği Bölümü

Ünvan. Ad SOYAD                                                                                        ..…….………...

Karabük Üniversitesi xxxx Bölümü

# ABSTRACT

B. Sc. Thesis

DESIGN, ANALYSIS AND SIMULATION OF DC-DC SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER

Gökberk Güçin 2017010215016

Karabük University

Faculty of Engineering Department of Electrical-Electronics Engineering

Thesis Advisor

Doç. Dr. Ozan GÜLBUDAK

January 2025, 60 pages

This undergraduate thesis focuses on the design and analysis of a synchronous DC-DC buck converter, which is widely used in power electronics for efficient voltage regulation. The study includes the systematic calculation and optimization of power stage components such as inductors, capacitors, and MOSFETs to achieve desired performance metrics. A comprehensive control strategy utilizing a PID compensator is developed to ensure stable and precise output voltage regulation under varying load and input conditions. Simulation results verify the design's efficiency, ripple control, and transient response, meeting the specified requirements. The findings demonstrate the feasibility of integrating theoretical principles with practical applications in the field of power electronics.

Key Words     	: Synchronous buck converter, voltage regulation, power electronics, PID compensator, transient response

# İÇİNDEKİLER

Sayfa

ABSTRACT	iv

TEŞEKKÜR	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER	vi

BÖLÜM 1	1

1.	GİRİŞ	1

1.1.	Çalışmanın Amacı ve Kapsamı	1

1.2.	Buck Converter Nedir?	1

2.	Güç ve Kontrol Tasarımında İzlenen Yöntem	2

2.1.	Frekans Seçim Kuralları ve Hesaplamalar	3

2.2.	Hesaplamalarda Kullanılacak Parametreler:	5

3.	Güç Katı Hesaplamaları:	6

4.	Çevirici Durum Denklemleri	12

4.1.	ESR Etkisi	13

4.2.	Genel Dalga-Biçimleri	14

5.	Kontrolcu Tasarımı	16

6.	Op-amp devresi -gerçeklemesi	32

6.1.	Sensor Gain (H(s))	33

6.2.	Compensator  Devresi	34

7.	Benzetim sonuçları	40

7.1.	Tasarım Gereksinimleri	40

7.2.	Benzetimde kullanılan elemanlar ve parametreler	41

7.3.	Çıkış Gücü	43

7.4.	Output Voltage (static requirement):	44

7.5.	Output Voltage (transient limits):	45

7.6.	Allowed output voltage ripple (p-p, any R load)	46

7.7.	Verimlilik	47

7.8.	Hesaplamaların Doğrulanması	48

8.	PROJENIN GELECEĞİ	49

KAYNAKLAR	50

EKLER	51

EK-1. Sığaç Verisayfası	51

EK-2. Genel görünüm	51

BÖLÜM 1

# GİRİŞ

## Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, belirlenen tasarım gereksinimlerini karşılayan bir DC-DC senkron buck konvertörünün tasarımını, analizini ve benzetimini gerçekleştirmektir. Çalışma, buck konvertör devresinin temel prensiplerini, güç katı hesaplamalarını ve kontrolcü tasarımını ele almaktadır. Tasarlanan sistem, verilen giriş voltaj aralığında çıkış voltajını sabit tutmayı hedeflemekte ve yüksek verimlilikle çalışması planlanmıştır.

## Buck Converter Nedir?

Buck converter, yüksek giriş gerilimini daha düşük bir çıkış gerilimine dönüştüren bir DC-DC dönüştürücü türüdür. Bu tür devreler, enerji kaybını azaltarak verimli bir şekilde enerji dönüşümü sağlar. Anahtar transistör, diyot, bobin ve kapasitör gibi temel elemanlardan oluşan buck converter, çeşitli elektronik cihazlarda güç yönetimi için yaygın olarak kullanılır.

# Güç ve Kontrol Tasarımında İzlenen Yöntem

Okuduğum kaynaklarda önce güç katı (Power Stage) hesaplamaları yapılıyor. Akım, gerilim değerleri, elemanların değerleri, kayıpları belirleniyor. Ardından kontrolcünün tasarımına geçiliyor. Güç ile kontrol tasarımı öncelik-sonralık ilişkisi olsa da birbirinden ayrık iki farklı süreçmiş gibi anlatılıyor.

Kontrolcü tasarımında, bu güç katında belirlediğimiz parametreler kullanılıyor.  Bu yöntem izlenerek yapılan çalışmada, frekansları istenen yerde tutmak zor olabiliyor. Güç aşamasına dönüp değeri yeniden değiştirmek zorunda kalınabiliyor.

Örneğin güç katı aşamasındayken, serbestçe seçtiğimiz bir değer, kontrolcü aşamasında, tasarımı zorlaştırabiliyor. Oysaki bu serbest seçimin, ileride kısıtlayıcı bir seçim olacağını bilmiş olsaydık, bunu yapmazdık.

Sonuç olarak, güç ve kontrol tasarımını bütünleşik biçimde düşünerek, birbirlerini etkileyen parametreleri, tasarım sürecinin başından itibaren göz önünde bulundurmak, tasarımın daha sağlıklı ve kolay bir şekilde yapılmasına yardımcı oluyor.

## Frekans Seçim Kuralları ve Hesaplamalar

Kaynak [1] ve [2]’deki Type-3 Compensator’lü bir kontrolcü sistemindeki, frekanslarla ilgili tavsiye edilen seçim kurallarını bir araya getirdim.

- fs=fp2=fesr

- fc = fs/10

- fL = < fc/10

- fo, fz'den küçük, fL'den büyük olacak.

Bu koşulları birleştirip, tüm frekansları yatay eksende, büyüklük sırasına göre sıraladım.

Denklemi belli olan frekanslar, ve seçimini bizim yaptığımız parametreler var.

- fesr = 1/(2*pi*C*Resr)

- fo = 1/(2*pi*((C*L)^0.5))

- fs = 100kHz  ve Teta = 52derece

Yukarıdaki tüm koşulları ve denklemler dikkate alarak hesaplama yaptığımızda, birtakım

fs= 100 kHz

fP2= fESR= fS=100 kHz

fESR= 1/(2*π*C*100kHz) = 100kHz

Buradan

C*Resr =1.59µ bulduk.

fc = fs/10= 10kHz

fZ =3.44kHz

fp1 = 29kHz

fL≤1kHz buradan fL’yi 1kHz olarak seçtim.

fL < f0 < fZ  idi.

1kHz < 1/(2*pi*((C*L)^0.5)) < 3.44kHz buradan

2.44n< (C*L) < 25.3n

Kontrolcü kısmından elde edilip güç hesabında kullanacağımız iki denklem bunlardır.:

2.44n< (C*L) < 25.3n

ve
C*Resr =1.59µ

2.44n< (C*L) < 25.3n

C*Resr = 1.59µ

Giriş Gerilimi Vin,max= 36 V Vin,min= 24 V

Çıkış Gücü= 50W-125W

Çıkış Gerilimi Vo= 14V

Çıkış Akımı Io,min=50W14V = 3.571 A Çıkış Akımı Io,max=125W14V = 8.92 A

Çıkış Gerilimi Tepeden tepeye dalgalanma ∆Vo =0.100 V

Yük Direnci Rload,min=VoIo,max = 14V8.92 A = 1.569 Ω Yük Direnci Rload,max=VoIo,min = 14V3.57 A = 3.921 Ω

## Hesaplamalarda Kullanılacak Parametreler:

# Güç Katı Hesaplamaları:

Buck converter, en yüksek giriş gerilimindeyken (36V), en yüksek gücü (125W) verebilecek biçimde tasarlandı.  Yüksek gerilimdeyken, duty cycle D daha düşük olmak zorunda.

Küçük D; ana mosfetin daha kısa süre iletimde kalması, bobin ve sığacın dolması için daha az süreleri var demektir. Dolmaları için tanınan süre daha kısa olsa da aynı miktarda enerjiyi depolamak zorundalar, yüksek akım çekmeliler, yüksek gerilime çıkabilmelidirler. (Sabit çıkış gerilimi için). Öyleyse L ve C değerleri büyüyecek.

Yüksek çıkış gücü de zorlayıcı durumdur, düşük güce göre.

| Adım 1: DutyCycle D'nin değer aralığını belirlemek | VoVin,max≤ D ≤VoVin,min 14V36V≤ D ≤14V24V | Dmin = 0.3888 Dmax= 0.5833 |
| --- | --- | --- |
| Adım 2: Anahtarlama Frekansı (Switching Frequency) | fs= 100kHz seçmiştik. |  |
| Adım 3: Tepeden-tepeye Bobin Akımı Dalgalanması: ∆IL | ∆IL= 0.2×Io,max =0.2×8.92 =1.784 A (ESKİ) | Adım 4’te değerini belirleyeceğimiz bobinin, Io,max akımının yüzde 20’si kadar tepeden tepeye dalgalanma yapmasını istedik. Bobin akımının dalgalanma oranı yüzde 20-40 arasında olabileceğini kaynakları belirtiyor. [2] [1]. |
| Adım 4: Bobin Değeri’nin Hesaplanması L | L =Vo×1-D,min∆IL×fS =14×1-0.38880.2×8.92 × 100k= 47.94μH (ESKİ) |  |
| Adım 5: C’nin hesaplanması | Cmin = 1-D,min8*L*∆Vo/Vo*fs2 = 1-0.38888*47.94μ*(0.01/14)*(100k)2 C≥ 22.3μ F (ESKİ) |  |
| Adım 6: C’nin müsaade edilen en yüksek ESR değeri: resr | ESR≤∆Vo∆IL ESR≤0.11.784 ESR≤56m Ω(ESKİ) |  |
| Adım 7: Şu ana kadar bulduğumuz parametreleri yazıp, frekanslardan gelen eşitsizlikleri sağlayıp sağlamadığına bakalım. | 2.14n<C*L<25.3n ve C*Resr =1.59u koşullarını sağlamadığına bakacağız. C≥ 22.3μ F L =47.94μH ESR≤56m Ω | Resr =1.59n/22 μ =71.3mOhm çıktı 56m Ω ‘a yakın fakat koşulu sağlamıyor gibi görünse de Sığacın Capacitance’sı arttıkça Esr değeri düşme eğiliminde. Ek1’den O sebeple C’yi biraz arttırıp, esr’yi biraz düşürerek C*Resr = 1.59μ koşulunu sağlamak mümkün. |

Esr koşulunu sağlamak için, C> 28.4uF olması gerekir.

L sabit tutursa 47.94uF’da,

44.uF < C < 527uF aralığında olmalı.

C’nin yukarıdaki değer aralığında olmasının fo resonance frekansının aşağıdaki değer aralığında olması demektir.

fL < f0 < fZ  idi.

1kHz <f0 < 3.44kHz

C = 82uF’lik sıgaç seçelim.

Çünkü 82uF’lik sigacın esr’si 20m Ohm. Böylece C*Resr = 1.59μ koşulu sağlamış oluruz. (ek-1)

f0 = 2.5kHz ve C= 82uF iken L’nin kaç olduğunu bulalım.

fo = 12√L*C  ‘den L = 49.42uH olur.

Yeni L ve C değerlerine göre hesabımızı yenilemeliyiz.

| Adım8: Bobin değeri arttığı için bobin akımının tepeden-tepeye dalgalanması da azalacak. | ∆IL =Vo×1-D,minL×fS =14×1-0.388847.42u × 100k= 47.94μH ∆IL = 1.714 A (YENİ) ESR≤∆Vo∆IL |
| --- | --- |
| Adım 9: IL,tepe Akımı | IL,tepe = Iomax +∆IL/2 = 1.714 /2 +8.92 = 9.777 A |
| Adım 9.2: IL,küçük,tepe Akımı | Bobin akımının, anahtarlama periyodunun herhangi bir anında, 0A’e kadar düşüp düşmediğini tespit etmek istiyoruz. IL,küçük,tepe = Iomin - ∆IL/2 = 3.571 - 1.714 /2 = 2.714 A> 0A CCM’de |
| Adım 10: Seçtiğimiz bobinin bu değerdeki etkin akıma dayanabilmesi gerekir. | IL,RMS =IL2+ ∆IL232 IL,RMS =10.6342+ 1.714232 IL,RMS = 10.645 A [3] |
| Adım 11: Yeni C ve L ile Çıkıştaki dalgalanma miktarı | ∆Vo= Vo*1-D,min8L *C*fs2 = 14*1-0.3888 8*47.94μ*(82μ )*(100k)2 ∆Vo = 27m V L ve C değerlerinin artışı, çıkıştaki gerilim dalgalanmasını da 100mV’tan 27mV’a düşürdü. Kapalı-çevrimin frekanslarının yerlerini, tasarımın sürecinin en başından itibaren gözetmenin bir sonucu diyebiliriz. |
| Adım 12: IC,RMS | IC,RMS =IC2+ ∆IC232 IC,RMS =02+ 1.714232 IC,RMS = 0.4947A Sığaç bu akıma dayanabilmelidir. |

Adım1’de yaptığımız Duty cycle hesabının ltspice benzetiminde göstermek. Steady-State iken, Giriş gerilimi 36V iken; 3.91usaniye =Dmin*(1/100kHz) olarak görünüyor. Hesapladığımıza yakın. Benzer şekilde Giriş gerilimi 24 V iken Dmax olduğunu görebiliriz. Ayrıca bu Dmin ve Dmax değerleri steady-state için geçerli. Transient durumlarında, Kontrolcünün verdiği emirle D= 0.9 ile D= 0.1 arasında değişiyor.

Şu ana kadar elde edilenlerle birlikte önemli değerlerin özeti

Giriş Gerilimi Vs,max= 36 V Giriş Gerilimi Vs,min= 24 V

Çıkış Gücü Pmax= 125W Çıkış Gücü Pin= 50W

Çıkış Gerilimi Vo= 14V

Çıkış Gerilimindeki Tepeden tepeye dalgalanma ∆Vo =27mV

C = 82uF

Resr = 19.39mOhm

Rdon= 15mOhm

RL = 15mOhm

Rload,min= 1.569 Ω Rload,max=3.921 Ω

Dmin = 0.3888

Dmax= 0.5833

# Çevirici Durum Denklemleri

Zaman alanında buck converter’ın tüm davranışını temsil eden bu denklemleri, LTSpice  benzetim sonuçları ile denklemlerden birkaçını doğrulamaya çalışacağım.

## ESR Etkisi

Vout = v +Resr*(i-iload)

Esr direncinin neden düşük tutulması gerektiğinin, Çıkış geriliminde dalgalanmayı arttırdığını göstermiş olduk.

Akım ve Gerilimlerin Genel Dalga-Biçimleri

## Genel Dalga-Biçimleri

# kontrolcu tasarımı

Amac: Çıkış gerilimini sabit ve iyi kontrol edilmiş değerde tutmaktır.

Sistemin Block Diagramı

Küçük-işaret ac modeli kullandık.

T(s) Kontrolcünün açık-cevrim transfer fonksiyonudur.

T(s) çevrim kazancı yüksek tasarlayarak, çıkışın sadece referansı takip etmesini, ve  vg,   İload bozucularının etkilerini en aza indirmesini hedefliyoruz.

## Kontrolcu Hesabı

Vm = 4V

Vref =1.8V olarak belirledik. Bu değerler kullanacağımız pwm ve op-amp çalışabileceği değer aralığı ile uyumlu.

H(s) sensör Kazancı ne olmalı?

Ve = Vref – H x V

Sıfır hata ile takıp edecek.

0 = 1,8 – H x 14

H x V = 1,8

H =  1,814  = 0,12857 olmalı sensör kazancı

Gvd(s) = vd   Control-to-Output:

Çeviricinin fiziksel bileşenlerinden türetilir.

Bu transfer fonksiyonu, dt’daki küçük değişimlerin, çıkış gerilimine olan etkisini inceler.

Çıkış geriliminin istenen bir seviyede tutulması için dt’ın nasıl ayarlanması gerektiği bu fonksiyon ile belirlenir.

Gvds=VD×1+sⅇsr1+1Q×sw0+sw02

f0=12πCL  resonance kutup çifti frekansı

f0=12π82µ×49.42µ = 2.5kHz

ESR Sıfırı frekansı fesr=12π×82µ×19.39m = 100kHz

Qloss=L/CResr + Rl =49.42µ/82µ19.39m+30m

Qloss = 15.718 veya 23.92dB

Qload =    R√L/C  =   1,569√  49,42µ82µ     = 2,02 or 6,112 dB

Q = Qloss || Qload  =    Qloss x Qload Qloss + Qload

Q =   15,718 x 2,0215,718 + 2,02   = 1,789 < 2,02

Gvds=140.3888×1+s19.39m1+11,789×s2π*2.5k+s2π*2.5k2

Gvdo×1Vm=140.3888×14= 9 veya 19.08dB Gvds’nin düşük frekans kazancıdır. PWM’nin kazancını dahil ederek.

Gcs Compensator’un 1 olduğu, henüz açık çevrimde etkisinin olmadığı durumda, Açık-çevrim’in kazancını Tu0’yu bulacağız.

Ts=Hsense×1Vm×Gvds×Gcs

Tus=Hsense×1Vm×Gvds×1

Tu0=H×1Vm×VD×1

Tu0=0.12857×14×364×1

Tu0=1.15713 veya 1.26764 dB
Açık-Çevrim T.F’nin düşük frekans kazancıdır.

Uncompensated Kazancını hesaplamaktaki amacımız, Compensator’den ne kadar kazanç elde etmemiz gerektiğini bulmak.

Hedeflediğimiz fc crossover (fs/10 = 10kHz) frekansındaki kazancı, 0dB’ye çıkarmak için ne kadar kazanca ihtiyacımız var. 22.3 dB artış gerekiyor.

Ayrıca, hedef fc’nin phase margin’i 14 derece. Bir de bu loop-gain’de ‘defects’ler vardır. O sebeple P.M, 14 dereceden daha azdır. [1]

Lead (PD) Compensator Eklenmesi

fc = 10kHz, P.M = 53 derece hedefliyoruz.

Phase Margin’i 53 derece olarak hedeflememizin sebebi, Kapalı-çevrimin Q-factor =1 yapan P.M derecesidir. Bu Q-factor sayısı da hem kararlı hem de hızlı bir tepki için dengeli seçim.

Gcs=Gc0×1+swz1+swp1

Eklenen lead compensatorun sıfırı, fz frekansındadır, kutbu fp1 frekansındadır. fz’den kat derecesinde daha büyük olacak şekilde.

Lead compensator’un phase margin’i en çok arttırabildiği frekans,

fφmax= fz×fp1 frekansıdır.  Üstteki Bode diagramı da bunu doğruluyor.

Eklediğimiz lead compensator’un phase marginini azami derecede arttırmasını istediğimizden fc =10kHz=fφmax=fz×fp1  olacak şekilde belirliyoruz. ve θ=53°

Türetmelerini, cebirsel işlemleri atlayıp doğrudan fc ve fp1’yi veren denklemleri yazıyorum.

fz  =fc × 1-sin(θ)1+sin(θ)

fz  =10k× 1-sin53°1+sin53°
fz  = 3.44kHz

fp1  =fc × 1+sin(θ)1-sin(θ)

fp1  =10k× 1+sin53°1-sin53°
fp1  = 29kHz

Bu frekans değerlerini zaten bulmuştuk. Güç katında bunları dikkate alarak tasarım yapmıştık.

Doğrudan denklemi yazarsak, Lead compensator’un DC kazancı:

Gc0 =1Tu0×fc f0 2× fzfp1

Gc0 =11.15713×10k2.5k2× 3.44k29k

Gc0 =4.762 veya 13.5563 dB

Lead compensatorun fc frekansındayken kazancını veren denklem:

Gc0×  fp1fz = 4.762×  29k3.44k = 13.826 veya 22.8 dB

Sonuç, tam da istediğimiz fc frekansındaki kazancı artışı kadar.

Lead compensator’un değerleriyle beraber yazıp Bode diagramını çizdirip, bazı yerleri gösterelim. Ayrıca bu T.F’ye op-amp’tan gelen kutbu (fp2=100kHz) da ekledim . İlerleyen bölümlerde bunu açıklayacağım.

Gcs=Gc0×1+swz1+swp11+swp2
Gcs=4.762 ×1+s2π*3.44k1+s2π*29k1+s2π*100k

Lead compensator’un eklenmiş haliyle açık-çevrim T(s)’nin Bode diagramına bakalım.

LAG (PI) Compensator Eklenmesi

Gcs=Gc∞×1+wLs

fL = 1kHz seçmiştik. Pratik kural olarak fc’den en az 10 kat az olmalıydı. [1]

Eklenen sıfır normal sıfırdan farklıdır, ‘inverted zero’ dur.

Gc0 = Gc∞ =Gcm

Gc∞ = 4.762 olacak.

Gcs=4.762 ×1+2π*1ks

PID Compensator Birleştirilmiş Hali

Gcs=Gcm×1+swz1+wLs1+swp11+swp2

Gcs=4.762×1+s2π*3.44k1+2π*1ks1+s2π*29k1+s2π*100k

PID Kontolcusu de kullanılacak Gc(s) Compensatorun Bode eğrisi.

Op-amp ve Kutbu

Tasarımımızda kullandığımız, LT1215 op-amp’ın yüksek frekanslara doğru gidildikçe kazancını koruyamamasını temsil eden bir kutup ekleyeceğiz. bu kutup fp2=100kHz.

Gc0× fp1 fz=4.762× 29k3.44k= 40.144 veya 32.07dB
Opampın yukarıdaki kazanç değerini(32.07dB) 100kHz frekansına kadar verebildiğini, aşağıdaki voltage gain vs frequency grafiğinden görebiliyoruz.

Açık-Çevrim Transfer Fonksiyonu T(s)

PM = 55 DERECE, Crossover frequency = 10.3kHz. Hedeflediğimiz gibi.

Hesapladığımız Açık-Çevrim Transfer Fonksiyonu T(s)

Hesapladığımız T(s) aşağıdaki trasfer fonksiyonlarında kullanılacak.

¦v/vref¦ Kapalı çevrim reference-to-output cevabı mavi grafiktir. Kapalı çevrim BW’si ile open-loop’un crossover-frekansı birbirine oldukça yakın. Kapalı-çevrimdeki 1/H çarpanı olmasaydı tam eşit olacaktı.

# Op-amp devresi -gerçeklemesi

Transfer fonksiyonlarını bulduğumuz geribeslemenin direnç ve sığaçlarla uygun gerçeklemesi yapacağız. Aşağıdaki ekran görüntüsü, bitirilmiş halidir.

## Sensor Gain (H(s))

Gerilim Bölücü H

R3 = 12.8k R5=87.2k olarak seçtim.

## Compensator  Devresi

Frekansları ve kazançları aşağıdaki gibidir. Amacımız R ve C kullanarak bu Bode deki kazanç davranışını elde etmek.

Vref sabit olan bir tasarım olduğunda Vref önündeki empedans ağına kullanmamıza gerek yoktur. Sadeleşmiş hali aşağıdaki gibidir.

Vc =     Z2(s)Z1(s)  x  (  V+  -  V-  )

| Z2(s)Z1(S) |  =  | Z2(s) | *  | 1Z1(S) | şeklinde düşünebiliriz.

R2 direnci tüm frekanslarda sabittir. ve Zc2 empedans -20db/dec eğimle azalır. R2 ve Zc2 fL= 1 kHz frekansında aynı empedansa sahiptir. R2 = 12π x fL x C2 C2 x R2 = 12π x fL C2 x R2 = 12π x 1k = 159,1549µ

Bobin davranışını +20dB/dec’lık eğimi, sığacın empedansını ters çevirerek sağladık.

Z1(s) ve Z2(s) seri bağlıdır. O yüzden bileşenlerinden büyük olanı eşdeğer olur.

Bulunan tüm denklemleri yazalım.

R2R4 =40,144  ve       1/R4 > R2

Yukarıdaki iki denklemi de dikkate aldığımda kΩ’lar mertebesine çıkması gereken dirençler çok küçük çıktı. O yüzden dikkate almadım.

C2*R2 = 152,1549u

C4​*R4=5,4881u

C4​*R1​=46,2659u

R2R1 =4,762

4 Tane denklem, 5 tane bilinmeyen var. R1, R2, R4, C2, C4

Bu sebepten dolayı bilinmeyenlerden birine değer vererek çözeceğiz.

Matematiksel olarak sonsuz sayıda çözüm mümkün olsa da, bu değerlerin devredeki fiziksel karşılığını düşünerek değer vereceğiz.

R2’ye A diyelim.

R2’ ye A diyelim

R2= A

R1​= ​A4,762

R4= 0,0249*A

C2= 159,1549*10-6A

C4​= ​220*10-6A

olur.

Eğer A = 100k dersek

R2=100 kΩ

R1= 21 kΩ

R4= 2,4 kΩ

C2=1,59 nF

C4=2,2 nF

elde ederiz.

# Benzetim sonuçları

## Tasarım Gereksinimleri

Input voltage range: 24-36 V

Input voltage transient limit : 44 V for up to 1 ms

Output Power Range (resistive load): 50 - 125 W

Output Voltage (static requirement): 14 V ± 3%

Output Voltage (transient limits)2: 14 V ± 20%

Allowed output voltage ripple (p-p, any R load): 100 mV

Allowed input current ripple (p-p, ideal source): 50 mA

Minimum efficiency (across voltage, load): 90%

Ambient temperature range -20ºC – +50ºC

1 The converter must be able to survive this input voltage transient, but does not have to run during the transient.

2 The voltage should not vary outside this range during steps between minimum and maximum load.

## Benzetimde kullanılan elemanlar ve parametreler

Benzetimde kullanılan elemanlar ve parametreler

Giriş Gerilimi Vs,max= 36 V Giriş Gerilimi Vs,min= 24 V

Çıkış Gücü Pmax= 125W Çıkış Gücü Pin= 50W

Çıkış Gerilimi Vo= 14V

Çıkış Gerilimindeki Tepeden tepeye dalgalanma ∆Vo =27mV

C = 82uF

Resr = 19.39mOhm

BSC150N03LD mosfetleri , Ron= 15mOhm

RL = 15mOhm(inductor winding resistor)

Rload,min= 1.569 Ω Rload,max=3.921 Ω

Dmin = 0.3888

Dmax= 0.5833

lt1215 op-amp 23MHz

R2=100 kΩ R1= 21 kΩ R4= 2,4 kΩ C2=1,59 nF C4=2,2 nF R3 = 12.8k R5=87.2k

Rg2 = 5Ω Rg1 = 5Ω Schottky D1 1N5817 1A, 20V

Vm= 4V fs = 100k Vref = 1.8V

## Çıkış Gücü

| İstenen: Güç aralığı: 50W-125W | Sonuç: 49.5957W-124.1839W |
| --- | --- |

## Output Voltage (static requirement):

| İstenen: Output Voltage (static requirement): 14 V ± 3% | Sonuç: %1.30’luk sapma var. |
| --- | --- |

## Output Voltage (transient limits):

| İstenen: Output Voltage (transient limits): 14 V ± 20% | Sonuç: ± 8.58%’luk sapma var. |
| --- | --- |
| 1µs içinde Imax = 8.92A’den Imin = 3.57A’e düşerken, çıkış gerilimindeki sapma 1.38V civarı. ± 8.58% bir aşım var. Yaklaşık 0.3ms içerisinde de toparlanıyor. |  |

| İstenen: ∆Vo Allowed output voltage ripple (p-p, any R load): 100 mV | Sonuç: ∆Vo =37.38mV |
| --- | --- |
| Kararlı-haldeki Çıkış Gerilimi Tepeden tepeye dalgalanma ∆Vo =37.38mV |  |

## Allowed output voltage ripple (p-p, any R load)

| İstenen: Verimlilik >%90 | Sonuç %97,78 |
| --- | --- |
| Vg= 36V, R=1.569Ohm, iken, verimlilik = Pout/Pin 123.8W/126.6W = 0.9778 |  |
| Vg= 24V, R=1.569Ohm, iken, verimlilik = Pout/Pin= 124.01W/126.55W = 0.9799 |  |
| Vg= 24V, R=3.921 Ohm, iken, verimlilik = Pout/Pin= 49.599W/50.29W= 0.9863 |  |
| Vg= 36V, R=3.921 Ohm, iken, verimlilik = Pout/Pin= 49.542W/50.482W = 0.9814 |  |

## Verimlilik

## Hesaplamaların Doğrulanması

Bu bölümün iki temel amacı vardır:

- Belirlenen tasarım ‘specifications’larını karşılayabilen bir devre tasarlandığı göstermek.

- Önceki bölümlerde kağıt-kalemle yapılan hesaplamaların doğrulamasını yapmaktı.

Bu yüzden, bulunan değerler olduğu gibi değiştirilmeden LTSPICE’da kullanılmıştır. Bu değerlerin benzetim sonuçları gösterilmiştir.

İyileştirmeler yapmak pekâlâ mümkündür, kolaydır.

# PROJENIN GELECEĞİ

Projenin devamında yapılacakları maddeler halinde özet olarak sıralarsam:

- Lm5146 kontrolcüsü kullanacağım.

- Giriş filtresini tasarlayacağım.

- Eleman seçimlerini kesinleştireceğim.

- Mosfet sürücüsü ile ilgili hesapları yapacağım.

- Ortalama modelini kullanarak, frekans alanında inceleyeceğim. Verimlilikleri, kayıpları hesaplayacağım.  Parametrik değerler verip iyileştirmeler yapacağım.

- Bobinle ilgili hesapları yapacağım.

- Altuim’da çizim.

Lm5146

# KAYNAKLAR

| [1] | R. W. E. v. D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 3rd Edition dü., Cham: Springer, 2020. |
| --- | --- |
| [2] | P. P. a. P. A. A. M. Rahimi, «Compensator design procedure for buck converter with voltage-mode error-amplifier,» Application Note AN-1162, International Rectifier, , 2006. |
| [3] | W. contributors, «Wikipedia,» [Çevrimiçi]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square. |
| [4] | D. Can, «DC-DC Buck Converter Design Part 1 ⚡ - Open-Loop Design - Calculations & MATLAB & TINA-TI SPICE,» [Çevrimiçi]. Available: https://youtu.be/fE1lxyE7ILI?si=ux-xqTelJLZC5YQm. |
| [5] | E. Rogers, «Understanding Buck Power Stages in Switchmode Power Supplies, Application Report, TI Literature Number SLVA044,» Texas Instruments, March 1999. |
| [6] | B. Hauke, «Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage, SLVA477B,» Texas Instruments, December 2011, revised August 2015. |
| [7] | T. Taufik, «Practical Design of Buck Converter,» California Polytechnic State University. |

## EKLER

## EK-1. Sığaç Verisayfası

## EK-2. Genel görünüm

VDS= 30V(Tam sınırda bir değer aslında daha sonra bu mosfetleri değiştireceğim, şimdilik böyle bırakmamın sebebi, Boostrap ve on-resistance direncinin değişecek olmasıydı,)